# BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya pada bidang pertanian yang menjadi mata pencarian bagi masyarakat Indonesia (Kusumaningrum, 2019). Namun, masalah yang sering dihadapi oleh para petani tanaman adalah serangan hama tanaman, baik itu berupa hama nematoda, ulat, lalat buah, bahkan antraknosa. Serangan hama tersebut dapat mengakibatkan gagal panen sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar (Astuti & Widyastuti, 2016).

Hama tanaman merupakan organisme atau makhluk hidup yang bersifat merusak dan mengganggu pertumbuhan tanaman, sehingga mengurangi kualitas atau kuantitas pada hasil tanaman (Feriadi, 2017). hama dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem alam atau menjadi sumber penyebaran penyakit pada manusia. Seperti tikus dan lalat yang dapat menyebarkan wabah penyakit, serta nyamuk yang dapat menjadi faktor malaria.

Hama dan bakteri pada tanaman harus dibasmi melalui penyemprotan cairan pestisida agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Namun, permasalahan utama pertanian di Indonesia adalah tingginya biaya pertanian khususnya penggunaan bahan kimia, pupuk hingga tenaga kerja. Hingga saat ini petani menghabiskan sumber daya seperti sumber tenaga kerja yang cukup besar untuk proses penyemprotan hama pada area yang luas.

Penggunaan cairan pestisida dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan hasil panen dari serangan hama (Hidayat et al., 2019). Namun pengunaan pupuk pestisida secara manual oleh petani memiliki beberapa efek negatif diantaranya jika cairan pestisida terkena kulit dapat menyebabkan gatal-gatal atau iritasi, karena pupuk mengandung zat kimia yang berbahaya (Widiasari & Este Dulan Agustinus S., 2020). Kecelakaan akibat pestisida yang sering dialami seperti, pusing-pusing ketika sedang menyemprot maupun setelah penyemprotan, atau muntah-muntah, mulas, iritasi mata, kulit terasa gatal, kejang-kejang, pingsan, dan tidak sedikit kasus akan berpotensi pada kematian.

Penyemprotan manual pump juga berpotensi merusak tanaman karena dalam proses penyemprotan banyak tanaman yang terinjak. Kondisi tersebut menjadikan perlu adanya inovasi untuk mengurangi risiko akibat kontak fisik petani dengan cairan pupuk pestisida dan juga untuk mencegah tanaman yang terinjak.

Sehingga harus diupayakan teknologi rekayasa yang mampu melakukan kegiatan penyemprotan cairan pestisida untuk membasmi hama secara cepat, efisien dan akurat. Oleh karena itu penulis berencana membuat alat berupa drone yang dapat membawa dan menyempotkan cairan pestida secara otomatis, dengan judul tugas akhir “RANCANG BANGUN DRONE UAV HEXACOPTER PENYEMPROT CAIRAN PESTISIDA OTOMATIS”.  Alat ini dirancang agar dapat menetukan lokasi yang ingin dilakukan penyemprotan pestisida dan melakukan penyemprotan pestisida secara otomatis ketika sudah sampai dilokasi yang ditentukan.

- Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diuraikan identifikasi masalah yang terkait dengan penelitian ini :

- Tingginya biaya pertanian khususnya penggunaan bahan kimia, pupuk hingga tenaga kerja.

- Pengunaan pupuk pestisida secara manual oleh petani memiliki beberapa efek negatif diantaranya jika cairan pestisida terkena kulit dapat menyebabkan gatal-gatal atau iritasi, karena cairan pestisida mengandung zat kimia yang berbahaya.

- Penyemprotan manual pump berpotensi merusak tanaman karena dalam proses penyemprotan banyak tanaman yang terinjak.

- Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dalam perancangan tugas akhir ini penulis membatasi perancangan alat ini yaitu :

- Rancang bangun drone penyemprotan cairan pestisida dengan menggunakan frame hexacopter DJI F550 dengan enam motor brushless dan propeller

- Flight controller yang digunakan adalah Pixhawk yang berfungsi sebagai sistem navigasi dalam penerbangan drone.

- Perangkat lunak (Software) yang digunakan sebagai Ground Controll Station (GCS) adalah aplikasi Mission Planner.

- Drone Hexacopter digunakan untuk penyemprotan cairan pestisida secara otomatis dengan sistem waypoint menggunakan aplikasi Mission Planner.

- Pengujian alat dilakukan untuk menganalisis lama durasi drone terbang berdasarkan spek baterai dan berat beban yang digunakan.

- Pengujian penerbangan drone dilakukan pada ruangan terbuka (outdoor)

- Perumusan Masalah

Berdasarkan latar bekalang, identifikasi masalah, dan batasan masalah maka diperoleh rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah :

- Bagaimana cara merancang drone penyemprotan cairan pestisida yang dilakukan secara otomatis?

- Bagaimana cara membuat perencanaan misi terbang drone untuk melakukan penyiraman cairan pestisida secara otomatis?

- Berapa lama durasi drone dapat terbang melakukan penyemprotan cairan pestisida secara otomatis?

- Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah :

- Merancang drone yang dapat melakukan penyemprotan cairan pestisida otomatis guna untuk mencegah terjadinya resiko akibat terkena cairan pestisida serta mencegah terjadinya tanaman yang terinjak saat penyiraman secara manual.

- Melakukan analisis pengaruh beban angkut (payload) pada drone berdasarkan lama durasi terbang dan beban output daya pada drone dengan menggunakan beberapa komponen yang tersedia.

- Melakukan pengembangan terhadap hasil riset yang telah dilakukan pada ajang Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) divisi Vertical Take Off and Landing (VTOL)

- Manfaat Penelitian

Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini adalah :

- Mempermudah pekerjaan petani tanaman dalam melakukan penyemprotan cairan pestisida

- Dapat mencegah efek negatif dari resiko penyemprotan cairan pestisida jika terkena kulit yang dapat menyebabkan gatal-gatal atau iritasi.

- Mencegah kerusakan pada tanaman karena dalam proses penyemprotan banyak tanaman yang terinjak.

- Menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kaderisasi team robotika UNP dalam bidang Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

- Mengembangkan pengetahuan mahasiswa pada bidang Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

# BAB II

KAJIAN PUSTAKA

- Pengertian Drone

Drone merupakan pesawat tanpa pilot, yaitu pesawat yang dikendalikan secara otomatis melalui program komputer yang telah dirancang, melalui kendali jarak jauh dari pilot yang berada di dataran atau di kendaraan lainnya

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) adalah perangkat terbang yang dapat menerbangi jalur yang telah ditentukan sebelumnya dengan bantuan autopilot dan koordinat GPS.

- Jenis-jenis Drone

Jenis drone dapat diklasifikasikan dalam beberapa kriteria, seperti berdasarkan cara lepas landas dan cara mendarat, serta bisa juga berdasarkan aerodinamisnya. jenis-jenis drone dapat dilihat seperti tampilan layar di depan :

  - Fixed Wing (FW)

Drone jenis Fixed Wing merupakan drone yang menggunakan sayap (wing) untuk terbang layaknya seperti pesawat terbang.

  - Rotary Wing

Drone rotary wing merupakan drone yang menggunakan sayap yang berputar untuk dapat terbang.  Drone Rotary Wing terdapat dua jenis kategori. Salah satunya adalah helikopter yang terdiri dari sistem rotor tunggal (single copter). Kategori lain yaitu multirotor yang memiliki 2 hingga 8 motor sebagai penggerak. Seperti drone tricopter, quadcopter, hexacopter, hingga octocopter

- Sistem Kerja Drone

Drone bekerja berdasarkan daya angkat yang terjadi karena putaran baling-baling yang digerakkan oleh rotor atau motor listrik. Lift atau daya angkat biasanya berhubungan dengan sayap dari sebuah model airfoil fixed-wing dan kekuatan momentum udara dengan baling-baling pada model drone multirotor.

Teori untuk menjelaskan lift atau daya angkat menggunakan Prinsip Bernoulli seperti yang terlihat pada gambar (A), yaitu aliran udara merupakan energi yang konstan, ketika udara mengalir pada bagian yang memiliki tekanan udara rendah, maka aliran udara tersebut akan semakin cepat. Tekanan udara pada bagian atas bergerak lebih cepat, dengan demikian tekanan menjadi rendah dibandingkan dengan bagian bawah yang aliran udaranya bergerak lebih lambat. Perbedaan tekanan udara tersebut menghasilkan gaya aerodinamik.

konsep baling-baling atau propeller pada drone dapat dilihat pada gambar (B) yaitu Arah putaran propeller terbagi menjadi dua arah putaran yang berbeda yaitu searah jarum jam / Clock Wise (CW) dan berlawanan arah jarum jam / Counter Clockwise (CCW). Motor yang berputar dengan searah jarum jam yaitu motor 1,3 dan 6 sedangkan motor yang berputar berlawanan arah jarum jam yaitu motor 2,4 dan 5. Perbedaan putaran pada setiap motor bertujuan agar tidak menyebabkan momen putar pada body drone.

Gambar C merupakan sumbu putaran pada drone yang berfungsi sebagai sumbu rotasi atau poros yang memungkinkan drone berputar atau bergerak dalam tiga dimensi. Drone memiliki tiga sumbu putaran utama yang memengaruhi pergerakan dan orientasinya yaitu :

- Sumbu x pada pada drone dinamakan sumbu PITCH yang digunakan untuk mengatur pergerakan drone maju kedepan dan pergerakan mundur ke arah belakang.

- Sumbu y pada drone dinamanakan sumbu ROLL yang digunakan untuk mengatur pergerakan  ke kiri dan kanan drone dengan sedikit memiringkan posisi drone ke arah kiri atau kanan.

- Sumbu z pada drone dinamakan sumbu YAW yang digunakan untuk mengatur arah putaran drone

Gerakan dasar pada drone terdiri dari empat gerakan seperti yang terlihat pada gambar di depan yaitu; Roll (bergerak menyamping), Pitch (bergerak maju mundur), Yaw (bergerak secara berotasi) dan Throttle (bergerak ke atas dan kebawah). Seperti yang terlihat pada gambar, garis panah berwarna merah tebal yaitu perputaran motor lebih cepat dari garis panah berwarna hijau tipis yang memiliki kecepatan putar yang normal

- Throttle

Gerakan dasar pertama yaitu : Throttle merupakan penaikan kecepatan secara keseluruhan pada motor, di mana ketika motor full throttle maka drone akan terjadi momen angkat pada body drone. dan begitu sebaliknya jika motor menurunkan kecepatan maka akan terjadi posisi turun.

- Pitch

Gerakan Pitch merupakan pergerakan maju dan mundur pada drone, di mana motor yang berada di posisi belakang berputar lebih cepat dibanding dengan motor yang berada di depan sehingga terjadi kemiringan ke arah depan yang menyebabkan drone akan terdorong ke depan sehingga akan terjadi gerakan maju, begitupun sebaliknya untuk bergerak mundur.

- Roll

Roll merupakan gerakan menyamping, baik ke arah kiri atau kanan, untuk dapat bergerak menyamping perlu adanya perubahan kecepatan pada satu pasang motor, misal drone akan gerak ke samping kanan maka motor sebelah kiri menaikkan kecepatan sehingga terjadi momen miring dan secara tidak langsung bergerak ke samping kanan begitu pun sebaliknya.

- Yaw

Pergerakan ini yaitu di mana drone berputar dalam satu poros dilakukan dengan cara menurunkan kecepatan motor CW atau CCW, dan menaikkan kecepatan motor CW atau CCW yang sedikit lambat kecepatannya dibandingkan motor yang lain.

- Sistem Propulsi dan Elektronik Drone

Sistem propulsi pada drone merupakan komponen kunci yang menghasilkan daya dorong atau thrust yang diperlukan untuk menggerakkan dan mengendalikan pergerakan drone di udara.. Berikut adalah komponen utama dari sistem propulsi drone:

- Flight Controller (FC)

Flight Controller merupakan otak pada drone yang digunakan untuk mengendalikan sistem navigasi dari sebuah pesawat tanpa awak. Flight controller terdapat beberapa sensor seperti gyroscope, accelerometer, barometer dan magnetometer (kompas). Data dari sensor-sensor tersebut diproses oleh mikrokontroler di dalam flight controller dan kemudian diteruskan ke baling-baling atau sayap untuk mengatur gerakan drone.

Jenis fligh controller yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pixhawk seperti yang terlihat pada Gambar didepan. Pixhawk merupakan serangkaian autopilot berbasis hardware dan software yang digunakan pada aplikasi penerbangan AUV secara autopilot.

Bagian sisi atas permukaan pixhawk terdapat konektor DF13 digunakan sebagai antarmuka utama untuk menghubungkan Pixhawk dengan berbagai sensor, aktuator, dan perangkat tambahan lainnya, port konektor pada pixhawk diantaranya:

- Power Port : digunakan untuk menyediakan daya ke Pixhawk.

- Telemetry Port : digunakan untuk komunikasi dua arah antara Pixhawk dan perangkat luar seperti pengendali jarak jauh (RC), Ground Controll Station (GCS), atau sistem monitor.

- GPS Port : digunakan untuk menghubungkan modul GPS eksternal yang menyediakan data lokasi dan navigasi yang penting dalam sistem kontrol penerbangan otonom.

- I2C Port : menggunakan protokol komunikasi I2C (Inter-Integrated Circuit) untuk menghubungkan sensor dan perangkat lain yang mendukung I2C.

- SPI Port : menggunakan protokol komunikasi SPI (Serial Peripheral Interface) untuk menghubungkan sensor atau perangkat lain yang mendukung SPI.

- Power Distribution Port : digunakan untuk menghubungkan dan mendistribusikan daya ke aktuator atau perangkat lainnya.

Bagian sisi bawah pixhawk juga memiliki port konektor yang digunakan sebagai pin GPIO, dan  pin PWM input output, diantaranya :

- RC Input Port : digunakan untuk menghubungkan penerima sinyal radio pada remote controll (RC) dari pengendali jarak jauh ke Pixhawk.

- Servo Output Ports : digunakan untuk menghubungkan aktuator atau servo motor yang menggerakkan sistem kendali drone

- Serial Ports : digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal, seperti arduino, modul radio, sensor tambahan, atau perangkat lain yang memerlukan komunikasi serial.

- Electronics Speed Controller (ESC)

Electronic Speed Controller (ESC) adalah sirkuit elektronik yang digunakan untuk mengubah kecepatan motor listrik, Peran ESC bertindak sebagai perantara pengatur antara baterai dan motor listrik dengan mengatur tegangan masuk baterai ke motor sehingga akan terjadi perubahan kecepatan pada motor berdasarkan tegangan yang diberikan. Bentuk dan tampilan Electronics Speed Controller (ESC) terdapat pada Gambar didepan.

Gamber B merupakan bagian port konektor terminal ESC fungsinya, diantaranya:

  - Terminal Daya

Terminal  daya berfungsi sebagai tempat masuknya daya baterai ke ESC

  - Terminal Output

terminal output terdapat tiga kabel keluaran daya yang telah diproses ESC dangan keluaran arus bolak-balik (AC) dengan phasa tegangan yang berbeda-beda dan dihubungkan pada motor brushless.

  - Konektor PWM kontrol

Konektor PWM kontrol dihubungkan pada flight controller berfungsi sebagai pengontrol kecepatan motor berdasarkan nilai frekuensi sinyal PWM yang di berikan

- Brushless DC Motor

Motor Brushless adalah motor DC yang tidak memiliki sikat atau brush untuk mengaliri arus listrik pada setiap kumparan. Motor brushless terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

- Stator merupakan bagian motor yang diam/statis dimana fungsinya sebagai medan putar motor untuk memberikan gaya elektromagnetik pada rotor sehingga motor dapat berputar.

- Rotor merupakan bagian motor yang berputar karena adanya gaya elektromagnetik dari stator.

- Hall sensor merupakan komponen sensor digunakan pada motor brushless untuk mendeteksi posisi rotor. Sensor ini mendeteksi medan magnet yang dihasilkan oleh rotor dan memberikan informasi tentang posisi relatif rotor ke kontroler motor yang memungkinkan kontroler motor untuk mengatur aliran arus listrik ke tiga fase motor dengan tepat.

- Propeller

Propeller adalah baling-baling yang digunakan pada drone dan berfungsi sebagai komponen utama yang menghasilkan daya dorong atau thrust yang dibutuhkan untuk membuat drone terbang.

Propeller berbentuk seperti bilah yang terpasang pada motor yang berputar dengan kecepatan tinggi  menciptakan gaya dorong yang bertentangan dengan gravitasi, sehingga membuat drone mampu mengangkat diri dan terbang.

Dengan mengatur putaran propeller secara berbeda pada setiap motor, drone dapat mengendalikan arah, kemiringan, dan pergerakannya di udara. Seperti yang terlihat pada gambar C

- Power Distribution Board (PDB)

Power Distribution Board merupakan sirkuit elektronik yang digunakan sebagai mendistribusikan daya batterai ke ESC drone.

Seperti yang terlihat pada gambar, PDB terdapat tab untuk menyolder baterai untuk kabel ESC. Papan distribusi daya ditunjukkan pada tab bertanda ESC1, ESC2, ESC3 dan ESC4 yang menunjukkan tab sinyal untuk ESC pada motor 1, 2, 3 dan 4. Dan tab bertanda to battery merupakan kabel konektor untuk daya utama baterai

- LiPo Battery (Li-Po)

Baterai lipo digunakan sebagai sumber daya pada drone yang memiliki tegangan dan arus yang kuat sehingga dapat menggerakkan motor.

LiPo battery memiliki nilai rate spesifikasi yang terdapat pada body batterai seperti yang terlihat pada Gambar (B) diantaranya yaitu :

- Tegangan (Voltage)

Tegangan lipo battery memiliki rata-rata tegangan 3,7V per sel. setiap paket baterai LiPo terdapat label yang disimbolkan dengan huruf “S”. yang berarti jumlah sel yang dimiliki sebuah paket baterai tersebut.

- Kapasitas (Capacity)

Kapasitas baterai menunjukkan seberapa banyak energi yang dapat disimpan oleh sebuah baterai dan diindikasikan dalam miliampere hours (mAh).

- Discharge rate disimbolkan dengan “C” merupakan notasi yang menyatakan  sebarapa cepat sebuah baterai untuk dapat dikosongkan (discharge) secara aman.

- Global Positioning System (GPS)

Global Positioning System atau yang sering disebut dengan GPS adalah teknologi yang menggunakan sinyal dari satelit yang bisa membantu dan mempermudah manusia dalam kegiatan sehari-hari

Modul GPS yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan Modul GPS SE100 seperti yang terlihat pada Gambar didepan.

Modul GPS adalah perangkat elektronik yang mengintegrasikan penerima GPS dan dapat menentukan posisi, kecepatan, waktu, dan koordinat geografis dengan akurasi tinggi menggunakan sinyal satelit .

Untuk penyambungan modul GPS dengan ardupilot Pixhawk menggunakan konektor DF13 yang disambungkan pada port GPS dan port I2C pada Pixhawk seperti yang terlihat pada gambar B di depan.

- Radio Telemetry

Telemetri adalah sebuah sistem atau proses pengendalian serta pengukuran data yang melalui media komunikasi jarak jauh dengan menggunakan kabel ataupun wireless. Bentuk dan model modul radio telemetri yang digunakan pada penelitian ini terlihat seperti pada gambar A di depan.

Pada radio telemetri terdapat beberapa stuktur seperti yang terlihat pada gambar B diantaranya :

- Micro-USB port

Micro USB port biasanya dihubungkan pada Ground Station dengan Screen Display untuk melakukan konrol dan monitoring pada kendaraan

- DF13 six-position port

DF13 six-position port dihubungkan pada konektor serial port telem1 flight controller (Pixhawk) berFungsi sebagai mengirim dan menerima data sinyal frekuensi dari kendaraan udara ke Ground Station.

- Antenna

Antena digunakan untuk menerima dan mengirimkan sinyal radio antara transmitter dan receiver..

- Frequency

Frekuensi merupakan besar nilai gelombang frekuensi yang dikirimkan.

- LED indicator

LED indikator pada telemetri berfungsi sebagai pemberi indikator status telemetri berupa lampu.

- Radio Control System

Sistem radio kontrol (RC) adalah teknologi yang digunakan untuk mengontrol perangkat atau model jarak jauh menggunakan sinyal radio. Prinsip dasar dari sistem radio kontrol adalah mentransmisikan perintah atau informasi dari pengendali (transmitter) ke perangkat yang dikendalikan (receiver) melalui gelombang radio.

komponen utama yang diperlukan agar dapat mengendalikan drone dari ground station  sperti yang terlihat pada garmbar,  diantaranya yaitu :

- Transmitter : merupakan sumber kendali dari drone

- Receiver : dihubungkan pada flight controller untuk menerima sinyal dari transmitter

- Antenna : berfungsi untuk mengirimkan perintah dari remote controller ke perangkat yang dikendalikan, sehingga drone dapat dikendalikan dari jarak jauh.

- Sumber Daya : digunakan untuk memberikan sumber tegangan pada remote controller

Untuk penyambungan remote controll dengan drone, receiver remote controller dihubungkan ke pin Rcin pada sisi bawah pixhawk seperti yang terlihat pada gambar B

- Buzzer

Buzzer digunakan untuk menunjukkan perubahan status kendaraan secara terdengar. Buzzer yang disambungkan pada Flight Controller digunakan untuk mengetahui informasi status pada drone berdasarkan nada dari buzzer yang disambungkan pada port konektor “Buzzer” Pixhawk seperti yang terlihat pada Gambar di depan

- Safety Switch

Safety Switch digunakan untuk mengaktifkan/menonaktifkan output ke motor dan servo. Sakelar mengontrol status "Safety" pada kendaraan, Saat dalam kondisi safety, motor dicegah untuk beroperasi, Safety switch menggunakan 3 pin konektor DF13 yang dihubungkan pada port “switch” di ardupilot (pixhawk) seperti yang terlihat pada Gambar 2 didepan

- Perangkat Tambahan

Untuk melakukan penyemprotan cairan pestisida secara otomatis diperlukan beberapa komponen tambahan seperti : relay, waterpump dan nozzle spray

- Ground Controll Station  (GCS)

Ground Control Station (GCS) adalah  pusat komando dan kontrol untuk pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh. GCS merupakan aplikasi perangkat lunak yang dijalankan berbasiskan darat yang berkomunikasi dengan UAV melalui  telemetri nirkabel.

Software GCS yang digunakan pada penelitian ini adalah aplikasi mission planner. Mission planner yaitu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk merancang, mengatur, dan memantau misi penerbangan atau eksplorasi dalam penerbangan UAV

- Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh tim pengembangan perangkat lunak atau sistem untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan menerapkan sistem model perancangan yang akan dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan untuk perancangan alat yang akan dilakukan kali ini yaitu berfokus pada metode penelitian Software Development Life

Model Waterfall adalah sebuah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang memiliki fase-fase yang terurut, dimana setiap fase bergantung pada penyelesaian fase sebelumnya. Tahapan dalam model ini dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengelolaan (maintenance) dan dilakukan secara bertahap.

Tahapan-tahapan model waterfall terlihat pada gambar berikut :

- Analisis Kebutuhan

Tahapan ini bertujuan untuk memahami sistem alat yang diharapkan dan mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan alat.

- Desain Sistem

Tahap desain sistem yaitu membuat desain sistem yang dapat membantu menentukan perangkat keras (hardware) dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan..

- Implementasi

Tahap implementasi merupakan sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing.

- Verifikasi

Tahap ini dilakukan verifikasi dan pengujian apakah sistem sepenuhnya atau sebagian memenuhi persyaratan sistem

- Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah tahap akhir dari metode waterfall. Yaitu merupakan tahapan yang digunakan untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya.