RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL PENYEMPROTAN CAIRAN PESTISIDA OTOMATIS MENGGUNAKAN DRONE UAV HEXACOPTER

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pendidikan Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik

Universitas Negeri Padang

Oleh :

JAMIL FEBRIAN

NIM. 19065010

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA

DEPARTEMEN TEKNIK ELETRONIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i

DAFTAR GAMBAR	ii

DAFTAR TABEL	iii

BAB I PENDAHULUAN	1

A.	Latar Belakang	1

B.	Identifikasi Masalah	3

C.	Pembatasan Masalah	4

D.	Perumusan Masalah	4

E.	Tujuan Penelitian	5

F.	Manfaat Penelitian	5

BAB II KAJIAN TEORI	7

A.	Sistem Kontrol	7

B.	Pengertian Drone	8

C.	Sistem Penggerak dan Elektronik Drone	9

D.	Sistem Penyemprotan Cairan Pestisida	27

E.	Ground Controll Station  (GCS)	31

F.	Metode Pengembangan Sistem	34

G.	Penelitian Relevan	37

H.	Kerangka Konseptual	38

BAB III METODOLOGI PERANCANGAN	40

A.	Analisis Kebutuhan	40

B.	Desain Perancangan Sistem	42

C.	Rancangan Pembuatan Alat	56

D.	Rancangan Pengujian Alat	59

DAFTAR PUSTAKA	65

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Blok Diagram Sistem Kontrol	7

Gambar 2 Pixhawk	10

Gambar 3 Bagian dan Port Konektor Pixhawk	10

Gambar 4 Pixhawk Digital Input dan Output	12

Gambar 5 Electronics Speed Controller (ESC)	13

Gambar 6 Blok Diagram ESC	14

Gambar 7 Brushless DC Motor	15

Gambar 8 Power Distribution Board	16

Gambar 9 Rating Lipo Battery	17

Gambar 10 Modul GPS	20

Gambar 11 Penyambungan GPS Modul ke Pixhawk	20

Gambar 12 Bagian-bagian Radio Telemetry module	22

Gambar 13 Penyambungan  telemetry ke  Pixhawk	22

Gambar 14 Penyambungan Telemetry ke GCS	23

Gambar 15 Menghubungkan radio telemetri ke Mission Planner	23

Gambar 16 Radio Remote Control	24

Gambar 17 Menghubungkan Receiver ke Pixhawk	25

Gambar 18 Menyambungkan Buzzer ke Pixhawk	26

Gambar 19 Penyambungan  Safety switch ke Pixhawk	27

Gambar 20 Relay 2 Channel	29

Gambar 21 Waterpump DC Motor	30

Gambar 22 Nozzle Sprayer	30

Gambar 23 Tampilan Mission Planner	31

Gambar 24 Menghubungkan Mission Planner ke Ardupilot	32

Gambar 25 Tombol Connect Mission Planner	32

Gambar 26 Tombol Disconnect Mission Planner	33

Gambar 27 Siklus Metode Waterfall	35

Gambar 28 Kerangka Konseptual	39

Gambar 29 Tampilan desain alat	43

Gambar 30 Diagram Blok Sistem	44

Gambar 31 Skema Rangkaian Sistem	46

Gambar 32 Bagian dan Tata Letak Komponen Drone	47

Gambar 33 Mapping Perencanaan misi	51

Gambar 34 Flowchart kalibrasi sensor pada drone	53

Gambar 35 Flowchart Perencanaan Misi Drone	55

# DAFTAR TABEL

Tabel 1 Notasi tegangan batterai Li-Po	18

Tabel 2 Perintah Perencanaan Misi	52

Tabel 3 Spesifikasi komponen elektronik	59

Tabel 4 Desain Pengukuran Daya Motor	61

Tabel 5 Desain Pengujian  Pembacaan Sinyal Radio Pemancar	61

Tabel 6 Desain Pengujian Pembacaan Sinyal Telemetri	63

Tabel 7 Desain pengujian sinyal GPS	63

Tabel 8 Desain Data Pengujian Terbang Drone	64

# BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya di sektor pertanian yang menjadi mata pencarian bagi masyarakat Indonesia (Kusumaningrum, 2019). Di dalamnya, petani merupakan pelaku utama dalam sektor pertanian yang berperan penting dalam mewujudkan sumber ketersediaan pangan. Namun, masalah yang sering dihadapi oleh para petani di Indonesia adalah serangan hama tanaman, baik itu berupa hama nematoda, ulat, lalat buah, wereng coklat, bahkan antraknosa. Hama tanaman merupakan organisme atau makhluk hidup yang bersifat merusak dan mengganggu pertumbuhan tanaman, sehingga berdampak pada kualitas atau kuantitas hasil tanaman (Feriadi, 2017). Serangan hama tersebut mengakibatkan terjadinya gagal panen sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi para petani (Astuti & Widyastuti, 2016).

Kehadiran hama sangat tidak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Meskipun kata hama ditujukan untuk semua organisme, namun istilah hama tanaman cenderung digunakan kepada hewan pengganggu atau perusak tanaman. Hama tanaman perlu dibasmi dengan melakukan penyemprotan cairan pestisida agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Namun, permasalahan utama pertanian di Indonesia yaitu relatif tingginya biaya pertanian khususnya penggunaan bahan kimia, pupuk, hingga tenaga kerja. Hingga saat ini petani menghabiskan sumber daya seperti sumber tenaga kerja yang cukup besar untuk melakukan proses penyemprotan cairan pestisida pada area yang luas.

Penggunaan cairan pestisida dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan hasil panen dari serangan hama tanaman (Hidayat et al., 2019). Namun proses penyemprotan cairan pestisida yang dilakukan secara manual oleh petani memiliki beberapa efek negatif diantaranya jika cairan pestisida terkena kulit dapat menyebabkan gatal-gatal atau iritasi, karena cairan pestisida mengandung zat kimia yang berbahaya (Widiasari & Este Dulan Agustinus S., 2020). Kecelakaan akibat pestisida yang sering dialami seperti, pusing-pusing ketika sedang menyemprot maupun setelah penyemprotan, muntah-muntah, mulas, iritasi mata, kulit terasa gatal, kejang-kejang, pingsan, dan tidak sedikit kasus akan berpotensi pada kematian. Penyemprotan secara manual juga berpotensi merusak tanaman karena dalam proses penyemprotan banyak tanaman yang terinjak. Kondisi tersebut menjadikan perlu adanya inovasi untuk mengurangi risiko akibat kontak fisik petani dengan penggunaan cairan pestisida dan juga untuk mencegah tanaman yang terinjak saat melakukan penyemprotan cairan pestisida (Widiasari & Este Dulan Agustinus S., 2020)(Hidayat et al., 2019).

Hingga saat ini perkembangan teknologi pada zaman revolusi industri 4.0 telah berkembang pesat, seperti yang dulunya dilakukan secara manual dan membutuhkan efisiensi waktu yang cukup lama, hingga saat ini dapat dilakukan dengan lebih cepat secara otomatis salah satunya penggunaan robot terbang tanpa awak yang disebut dengan drone. Drone merupakan kendaraan udara tanpa awak yang dapat terbang di udara yang dikendalikan dari jarak jauh melalui kendali komputer. Drone sudah menjadi teknologi yang bisa digunakan dalam bidang apapun, salah satunya pada bidang pertanian dalam melakukan proses penyemprotan cairan pestisida. Dengan menggunakan drone memungkinkan proses penyemprotan pestisida pada tanaman berlangsung dengan cepat dan dapat mencegah resiko akibat efek negatif dari penyemprotan cairan pestisida (Febri et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis memberikan alternatif solusi berupa alat yang dapat melakukan penyemprotan cairan pestisida di udara dengan menggunakan bantuan drone. Alat ini merupakan pengembangan dari sistem drone yang dapat melakukan penyemprotan cairan pestisida secara otomatis dengan menggunakan sistem GPS. Sehingga dapat memberikan kemudahan untuk para petani dalam melakukan penyemprotan pestisida dengan judul tugas akhir “RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL PENYEMPROTAN CAIRAN PESTISIDA OTOMATIS MENGGUNAKAN DRONE UAV HEXACOPTER”.

- Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diuraikan identifikasi masalah yang terkait dengan penelitian ini :

- Proses penyemprotan cairan pestisida secara manual oleh petani memiliki efek negatif karena cairan pestida mengandung zat berbahaya sehingga diperlukan proses penyemprotan cairan pestisida yang dapat dilakukan diudara dengan menggunakan teknologi drone.

- Diperlukan penggunaan GPS untuk melakukan pemetaan lahan pertanian yang akan disemprot dengan cairan pestisida.

- Diperlukan perancangan dan pembuatan sistem kontrol untuk melakukan penyemprotan cairan pestisida secara otomatis di udara dengan mengembangkan sistem drone.

- Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dalam perancangan tugas akhir ini penulis membatasi perancangan alat ini yaitu :

- Merancang dan membangun sistem kontrol penyemprotan cairan pestisida secara otomatis menggunakan drone hexacopter.

- Perancangan dan pembuatan drone dilakukan menggunakan komponen yang yang sesuai untuk dapat mengukur durasi kemampuan drone dapat terbang menjalankan misi dengan beberapa parameter uji seperti kapasitas baterai, spesifikasi baling-baling dan berat beban angkut yang diberikan.

- Drone dirancang untuk dapat terbang di luar ruangan (outdoor) pada lahan yang luas tanpa adanya halangan selama penerbangan.

- Pembuatan titik koordinat perencanaan misi penerbangan menggunakan aplikasi Mission Planner berbasis GPS untuk melakukan penyemprotan cairan pestisida dilingkungan eksperimen.

- Perumusan Masalah

Berdasarkan latar bekalang, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas maka diperoleh rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah :

- Bagaimana melakukan prenyemprotan cairan pestisida dari udara dengan memanfaatkan teknologi drone?

- Bagaimana penggunaan GPS dalam melakukan pemetaan lahan pertanian yang akan disemprotkan dengan cairan pestisida?

- Bagaimana merancang dan membuat sistem kontrol penyemprotan cairan pestisida secara otomatis mengembangkan sistem drone?

- Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah :

- Menghasilkan drone yang dapat melakukan penyemprotan cairan pestisida secara otomatis guna mencegah terjadinya resiko akibat terkena cairan pestisida serta mencegah terjadinya tanaman yang terinjak saat melakukan penyiraman secara manual.

- Menghasilkan datasheet analisis beban angkut (cairan pestisida) terhadap daya angkat drone berdasarkan lama durasi penerbangan.

- Menghasilkan sistem kontrol penyemprotan cairan pestisida secara otomatis dengan memanfaatkan GPS pada drone.

- Manfaat Penelitian

Pembuatan tugas akhir ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis yang merupakan dua jenis manfaat yang diperoleh dari suatu konsep, teori, atau pengetahuan. Berikut manfaat dari pembuatan penelitian ini adalah :

- Manfaat bagi petani:

- Mempermudah pekerjaan petani tanaman dalam melakukan penyemprotan cairan pestisida

- Dapat mencegah efek negatif dari resiko penyemprotan cairan pestisida jika terkena kulit yang dapat menyebabkan gatal-gatal atau iritasi.

- Mencegah kerusakan pada tanaman karena dalam proses penyemprotan secara manual banyak tanaman yang terinjak

- Manfaat bagi pengembang sistem :

- Menjadikan tugas akhir ini sebagai media untuk melakukan pengembangan pengetahuan dibidang Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

- Mendapatkan data hasil pengujian kemampuan daya angkat drone terhadap beban muatan yang diberikan.

# BAB II

KAJIAN PUSTAKA

- Sistem Kontrol

Sistem kontrol adalah suatu sistem yang berfungsi untuk melakukan operasi pengendalian terhadap suatu plant melalui pengaturan masukannya. Dalam suatu sistem kontrol, kontroler memegang peranan penting dalam pengoperasian sistem.

Sistem kontrol dibagi menjadi 2, yaitu sistem kontrol loop terbuka dan sistem kontrol loop tertutup. Sistem kontrol loop terbuka merupakan sebuah sistem dimana variabel input dari suatu sistem mempengaruhi variabel output dan aksi kontrolnya tidak bergantung dari output sistem. Sistem kontrol loop tertutup adalah sistem kontrol dimana variabel output dari sistem diukur dan dibandingkan dengan variabel lain seperti set point, sehingga aksi kontrolnya selalu bergantung dari output sistem. Gambar 1 merupakan blok diagram dari Sistem kontrol (a) loop terbuka, (b) loop tertutup.

(a) blok diagram sistem loop terbuka

(b) blok diagram sistem loop tertutup

Gambar 1 Blok Diagram Sistem Kontrol

- Teori Dasar Drone

Drone merupakan pesawat tanpa pilot, yaitu pesawat yang dikendalikan secara otomatis melalui program komputer yang telah dirancang melalui kendali jarak jauh dari pilot yang berada di dataran atau di kendaraan lainnya (Indreswari Suroso, 2021). Drone umumnya dikenal sebagai kendaraan udara tak berawak atau disebut dengan Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Istilah lainnya seperti Unmanned Aircraft (UA), Remotely Operated Aircraft (ROA), Remotely Piloted Vehicle (RPV) dan Remotely Piloted Aircraft (RPA) (Scott & Scott, 2017).

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) adalah perangkat terbang yang dapat menerbangi jalur yang telah ditentukan sebelumnya dengan bantuan autopilot dan koordinat GPS. Istilah UAV kadang digunakan untuk merujuk pada sistem yang lengkap, termasuk ground stations dan video system, namun istilah UAV paling sering digunakan untuk model pesawat dan helikopter dengan sayap tetap dan sayap putar (Ahiarwar et al., 2019).

Drone Hexacopter merupakan jenis pesawat UAV yang terdiri dari enam motor atau propeller yang digunakan untuk menghasilkan daya angkat dan mengontrol pergerakan serta posisi pesawat. Untuk menghindari terjadinya momen putar pada body drone saat melakukan penerbangan, arah putaran baling-baling pada setiap motor berbeda-beda seperti terlihat pada Gambar 2. yaitu terdapat 3 rotor yang berputar searah jarum jam (CW) dan 3 rotor yang berputar berlawanan arah jarum jam (CCW).

Gambar 2 Arah putaran baling-baling drone hexacopter

Drone memiliki 4 pergerakan dasar yaitu, gerakan Roll (bergerak menyamping), Pitch (bergerak maju mundur), Yaw (bergerak secara berotasi) dan Throttle (bergerak vertikal landing dan take off). Pergerakan drone terjadi dengan mengatur kecepatan perputaran rotor sehingga terjadi kemiringan posisi drone untuk dapat bergerak maju, mundur, dan kesamping. Kelebihan dari drone hexacopter adalah kemampuannya mengangkat muatan yang lebih berat dibandingkan dengan quadcopter atau tricopter, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi yang memerlukan daya angkat lebih seperti halnya dalam membawa muatan berupa cairan pestisida.

## Drone Pertanian

Pertanian telah menjadi tulang punggung perekonomian diberbagai negara di dunia. Seiring dengan perkembangan teknologi, sektor pertanian juga mengalami transformasi besar. Salah satu inovasi terbaru yang sedang banyak digunakan pada industri pertanian adalah penggunaan drone atau pesawat tanpa awak. Drone untuk bidang pertanian mulai diciptakan untuk membantu melakukan perawatan terhadap lahan pertanian yang cukup luas. Penerapan teknologi drone di sektor pertanian digunakan untuk mendukung berbagai aspek, mulai dari pemantauan lahan hingga pengelolaan tanaman.

Gambar 3 Aplikasi Drone Pada Pertanian

(Sumber : faperta.umsu.ac.id)

Keunggulan penggunaan drone di pertanian tidak hanya terbatas pada pemantauan. Seperti pada Gambar 3 Drone juga dapat digunakan untuk aplikasi, seperti penyemprotan pupuk atau pestisida. Dengan kemampuan ini, petani dapat mengoptimalkan penggunaan bahan kimia dan mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, drone dapat mengakses area yang sulit dijangkau secara manual, seperti lahan yang luas atau daerah dengan topografi yang rumit.

## Perangkat Penggerak dan Elektronik Drone

Perangkat penggerak dan elektronik pada drone merupakan komponen-komponen elektronik yang digunakan untuk mengontrol sistem drone agar dapat terbang. Perangkat penggerak drone terdiri dari baling-baling, motor, dan sistem propulsi yang menghasilkan daya angkat serta sistem pengendalian yang memungkinkan drone untuk bergerak pada pola tertentu, komponen elektronik yang digunakan pada drone hexacopter seperti flight controller, sensor, dan pemrosesan data yang memberikan drone kemampuan untuk menjaga stabilitas, navigasi, serta berkomunikasi dengan pengguna melalui pengontrol jarak jauh atau menggunakan kendali otomatis seperti GPS. Perangkat penggerak dan elektronik yang digunakan Drone Hexacopter diantaranya:

- Flight Controller (Pixhawk)

Flight Controller sering juga disebut dengan FC merupakan otak dari sebuah pesawat udara tanpa awak. Flight controller terdapat terdapat beberapa sensor yang digunakan dalam pemrosesan data untuk malakukan penerbangan, diantaranya sensor gyroscope, sensor accelerometer, sensor barometer dan sensor magnetometer (kompas). Data dari sensor-sensor tersebut diproses oleh mikrokontroler di dalam flight controller dan kemudian diteruskan ke motor atau baling-baling untuk mengatur gerakan drone.

Pixhawk merupakan serangkaian autopilot berbasis hardware dan software yang digunakan pada aplikasi penerbangan otonom, terutama pada drone dan kendaraan udara tanpa awak (UAV). Gambar 3 berikut merupakan tampilan dari Pixhawk.

Gambar 4 Pixhawk

(Sumber : Ardupilot.org)

Sisi bagian atas permukaan pixhawk terdapat konektor DF13 yang merupakan konektor kunci dalam sistem autopilot dan kontrol penerbangan yang digunakan pada drone. Konektor DF13 berfungsi sebagai antarmuka utama untuk menghubungkan Pixhawk dengan berbagai sensor, aktuator, dan perangkat tambahan lainnya. Desain konektor DF13 pada Pixhawk yang kokoh dan tahan lama, memastikan pengiriman sinyal yang baik antara autopilot dengan komponen lainnya seperti GPS, kompas, telemetri, baterai, dan motor. Konektor ini memungkinkan integrasi perangkat yang mulus dan meminimalkan risiko kesalahan pemasangan.

Gambar 5 Bagian dan Port Konektor Pixhawk

(Sumber : ardupilot.org)

Gambar 4 merupakan tampilan dari port konektor DF13 Pixhawk dan fungsi dari masing-masing port konektor pada Pixhawk yaitu:

- Power Port : Port ini digunakan untuk menyediakan daya ke Pixhawk. Biasanya terdiri dari pin positif dan negatif untuk menghubungkan baterai atau sumber daya eksternal yang sesuai dengan kebutuhan daya Pixhawk.

- Telemetry Port : Port ini digunakan untuk komunikasi dua arah antara Pixhawk dan perangkat luar seperti pengendali jarak jauh (RC), Ground Controll Station (GCS), atau sistem monitor. Biasanya terdiri dari pin Tx (transmit) dan Rx (receive) yang mengirimkan dan menerima data telemetri.

- GPS Port : Port ini digunakan untuk menghubungkan modul GPS eksternal. Modul GPS menyediakan data lokasi dan navigasi yang penting dalam sistem kontrol penerbangan otonom.

- I2C Port : Port ini menggunakan protokol komunikasi I2C (Inter-Integrated Circuit) untuk menghubungkan sensor dan perangkat lain yang mendukung I2C. Contoh penggunaan I2C pada Pixhawk adalah untuk menghubungkan sensor tekanan, magnetometer, atau modul sensor lainnya.

- SPI Port : Port ini menggunakan protokol komunikasi SPI (Serial Peripheral Interface) untuk menghubungkan sensor atau perangkat lain yang mendukung SPI. Beberapa perangkat yang mungkin terhubung melalui port ini adalah sensor IMU (Inertial Measurement Unit) atau modul sensor lainnya.

- RC Input Port : Port ini digunakan untuk menghubungkan penerima sinyal radio pada remote controll (RC) dari pengendali jarak jauh ke Pixhawk. Ini memungkinkan pengendali RC untuk mengontrol penerbangan drone secara langsung.

- Servo Output Ports : Port ini digunakan untuk menghubungkan aktuator atau servo motor yang menggerakkan permukaan kendali (seperti kendali arah atau kendali throttle) pada pesawat atau drone.

- Power Distribution Port : Port ini digunakan untuk menghubungkan dan mendistribusikan daya ke aktuator atau perangkat lain seperti motor ESC (Electronic Speed Controller) atau gimbal kamera.

- Serial Ports : Pixhawk memiliki beberapa port serial tambahan yang dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal, seperti modul radio, sensor tambahan, atau perangkat lain yang memerlukan komunikasi serial.

Pixhawk tidak memiliki pin output atau input digital khusus pada konektor DF13, tetapi terdapat hingga 6 pin konektor "AUX SERVO" sebagai output/input GPIO digital. Pin ini ditandai sebagai pin AUX 1-6 seperti pada Gambar 5.

Gambar 6 Pixhawk Digital Input dan Output

(Sumber : ardupilot.org)

Fungsi AUX pin pada Pixhawk adalah untuk memperluas kemampuan pengendalian dan pemantauan sistem, seperti menghubungkan kamera, modul telemetri, sensor, atau perangkat lainnya. Dengan pin AUX, pengguna dapat mengintegrasikan komponen tambahan sesuai kebutuhan dan meningkatkan fungsionalitas dan fleksibilitas sistem.

- Electronics Speed Controller (ESC)

Electronic Speed Controller (ESC) adalah sirkuit elektronik yang digunakan untuk mengubah kecepatan motor listrik, dan juga berfungsi sebagai rem dinamis, ESC bertindak seperti otak sistem dengan memberi tahu motor seberapa cepat untuk berputar berdasarkan sinyal data yang diterimanya dari pengontrol throttle yang bertujuan untuk mengubah kecepatan dan arah manuver drone. Bentuk dan tampilan Electronics Speed Controller (ESC) terdapat pada Gambar 5 berikut.

Gambar 7 Electronics Speed Controller (ESC)

(Sumber : tytorobotics.com)

Peran ESC bertindak sebagai perantara pengatur antara baterai dan motor listrik. ESC menggunakan arus searah dari baterai yang digabungkan dengan sistem saklar untuk mencapai arus tiga fasa bolak-balik yang dikirim ke motor. ESC mengontrol gerakan atau kecepatan motor brushless dengan mengaktifkan MOSFET yang sesuai untuk menciptakan medan magnet yang berputar sehingga akan membuat motor berputar.

- Brushless DC Motor

Motor DC adalah motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan menggunakan arus listrik DC. Motor DC berfungsi sesuai pada kemampuan untuk berputar pada kecepatan tinggi, dan torsi awal yang tinggi.

Gambar 8 Brushless DC Motor

(Sumber : andalanelektro.id)

Motor brushless juga disebut dengan BLDC atau BrushLess Direct Curren adalah motor DC yang tidak memiliki sikat atau brush untuk mengaliri arus listrik pada setiap kumparan. Motor brushless terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Motor brushless memiliki magnet permanen yang dipasang pada rotor, dan stator terdiri dari belitan untuk kutub tertentu.

- Propeller

Propeller atau baling-baling merupakan komponen utama pada drone yang digunakan untuk menghasilkan daya angkat atau dorongan. Propeller terdiri dari dua atau lebih bilah yang terpasang pada satu atau lebih poros dan diputar untuk menciptakan aliran udara yang menghasilkan gerakan maju atau daya angkat.

Gambar 9 Propeller

(Sumber : hobbyking.com)

Propeller yang digunakan drone pada penelitian ini yaitu propeller dengan kode “8045” dan “9047” yang digunakan drone untuk mengangkat beban yang memiliki ukuran dan bobot sedang hingga besar. Kode angka "9047" mengacu pada dua karakteristik utama dari baling-baling ini, yaitu diameter propeller sebesar 9 inchi dan pitch atau sudut serang dari propeller sebesar 47 derajat.

- Lithium Polimer Battery (Li-Po Battery)

Baterai Li-Po merupakan baterai generasi baru yang saat ini banyak digunakan. Baterai Li-Po adalah singkatan dari Lithium Polimer, disebut demikian karena baterai ini memiliki elektrolit yang terbuat dari bahan cairan polimer. Cairan polimer yang digunakan untuk membuat elektrolit memiliki massa yang ringan. Oleh karena itu, baterai litium ini dapat didesain dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Salah satunya yaitu didesain dengan model yang ramping namun spesifikasinya tergolong tinggi. Gambar 10 merupakan bentuk dari baterai lipo beserta rating spesifikasi baterai lipo.

Gambar 10 Rating Lipo Battery

(Sumber : genstattu.com)

LiPo battery memiliki nilai rate spesifikasi yang terdapat pada body batterai seperti yang terlihat pada Gambar 10. Adapun rate yang terdapat pada batterai LiPo yaitu :

- Tegangan (Voltage)

Baterai Li-Po memiliki rata-rata tegangan 3,7V per sel. Keuntungannya adalah tegangan baterai yang tinggi dapat dicapai dengan menggunakan jumlah sel yang lebih sedikit. Pada setiap paket baterai LiPo selain tegangan ada label yang disimbolkan dengan “S”. Disini “S” berarti sel yang dimiliki sebuah paket baterai (battery pack). Sementara bilangan yang berada didepan simbol menandakan jumlah sel dan biasanya berkisar antar 2-6S. Tabel 1 berikut adalah tabel notasi tegangan pada baterai LiPo :

Tabel 1 Notasi tegangan batterai Li-Po

| Sel Batterai (S) | Tegangan Kondisi Kosong (Volt) | Tegangan Kondisi Penuh (Volt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,7 | 4,2 |
| 2 | 7,4 | 8,4 |
| 3 | 11,1 | 12,6 |
| 4 | 14,8 | 16,8 |
| 5 | 18,5 | 21,0 |
| 6 | 22,2 | 25,2 |

- Kapasitas (Capacity)

Kapasitas baterai menunjukkan seberapa banyak energi yang dapat disimpan oleh sebuah baterai dan diindikasikan dalam miliampere hours (mAh). Notasi ini adalah cara lain untuk mengatakan seberapa banyak beban yang dapat diberikan kepada sebuah baterai selama 1 jam, dimana setelah 1 jam baterai akan benar-benar habis.

- Discharge rate

Discharge rate biasa disimbolkan dengan “C” merupakan notasi yang menyatakan  sebarapa cepat sebuah baterai untuk dapat dikosongkan (discharge) secara aman. Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa energi listrik pada baterai LiPo berasal dari pertukaran ion dari anoda ke katoda. Semakin cepat pertukaran ion yang dapat terjadi maka berarti semakin besar nilai dari “C”.

- Global Positioning System (GPS)

Global Positioning System atau yang sering disebut dengan GPS adalah teknologi yang menggunakan sinyal dari satelit yang bisa membantu dan mempermudah manusia dalam kegiatan sehari-hari, seperti untuk mengetahui posisi dengan cepat, menentukan rute perjalanan, mengetahui ketinggian suatu tempat, bahkan untuk melihat situasi lalu lintas terkini.

Modul GPS adalah perangkat elektronik yang mengintegrasikan penerima GPS dan dapat menentukan posisi, kecepatan, waktu, dan koordinat geografis dengan akurasi tinggi menggunakan sinyal satelit. Modul GPS terdiri dari antena untuk menerima sinyal dari satelit, dan sirkuit elektronik yang memproses informasi penerimaan sinyal tersebut.

Gambar 11 Modul GPS

(Sumber : radiolink.com)

Gambar 11 merupakan bentuk fisik dari GPS module yang memiliki fungsi utama dalam mendukung fungsi dasar drone, seperti navigasi, pemosisian, dan pengendalian penerbangan. GPS paling sering digunakan untuk menentukan posisi dan pergerakan drone karena tingkat akurasi yang tinggi, dan penting untuk berbagai aplikasi. Selain itu, GPS juga digunakan done untuk fungsi fitur tambahan seperti Return to Home (RTH), geofencing, dan pengaturan rute penerbangan yang dapat diprogram. Informasi GPS yang dikumpulkan selama penerbangan juga dapat digunakan untuk analisis kinerja, pemetaan, dan pemantauan penerbangan.

- Radio Telemetry

Telemetri adalah sebuah sistem atau proses pengendalian serta pengukuran data yang melalui media komunikasi jarak jauh dengan menggunakan kabel ataupun wireless yang diperlukan dapat memberi kemudahan pada pengukuran, pemantauan dan mengurangi hambatan untuk menerima informasi. Telemetri terdiri dari beberapa bagian pendukung seperti sensor, saluran transmisi, variabel yg diukur, receiver dan display (Rahmadiansyah et al., 2017)

Radio Telemetri merupakan platform radio open source yang kecil, ringan, dan murah yang biasanya memungkinkan jangkauan lebih baik dari 300m. Radio telemetri menggunakan firmware open source yang telah dirancang khusus untuk bekerja dengan baik dengan paket MAVLink dan terintegrasi dengan Mission Planner, Copter, Rover dan Planer.

Radio telemetri memiliki modul udara dan darat yang dapat dipertukarkan, artinya untuk menggunakannya sebagai pasangan tetapi tidak masalah mana yang dipasang di kendaraan dan mana yang tetap di darat. Radio telemetri terdapat port micro-USB, dan port enam posisi DF13 untuk penyambungan telemetri ke autopilot maupun ke perangkat GCS. Gambar 11 merupakan bentuk fisik dari radio telemetri modul.

Gambar 12  Radio Telemetry module

(Sumber : Ardupilot.org)

Telemetri digunakan untuk menghubungkan drone dengan ground controll station (GCS) yang sangat penting dalam operasi dan pengawasan drone. Fungsinya melibatkan pertukaran data nirkabel antara drone dan stasiun GCS, memungkinkan operator untuk memantau dan mengendalikan drone secara efektif. Selain itu, radio telemetri memungkinkan pengendalian drone dari jarak jauh, sehingga operator dapat memberikan perintah dan menerima respons dengan cepat. penyambungan telemetri ini berfungsi untuk mengontrol dan monitoring status informasi penerbangan drone yang ditampilkan pada display Ground Controll Station.

- Radio Control System

Sistem radio kontrol (RC) adalah teknologi yang digunakan untuk mengontrol perangkat atau model jarak jauh menggunakan sinyal radio. Prinsip dasar dari sistem radio kontrol adalah mentransmisikan perintah atau informasi dari pengendali (transmitter) ke perangkat yang dikendalikan (receiver) melalui gelombang radio. Sistem ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti mainan, model kendaraan, pesawat tanpa awak (drone), kendaraan remote kontrol, kapal, dan aplikasi industri lainnya. Gambar 16 Merupakan contoh dari radio remote controller yang digunakan untuk mengendalikan drone secara manual.

Gambar 13 Radio Remote Control

(Sumber : Ardupilot.org)

Remote Controll memiliki beberapa komponen utama yang diperlukan agar dapat mengendalikan drone dari ground station, diantaranya yaitu :

- Transmitter (Pengendali)

Transmitter adalah perangkat yang dipegang oleh pengguna atau pilot yang mengendalikan perangkat jarak jauh. Transmitter dilengkapi dengan berbagai tuas, tombol, dan kontrol yang digunakan untuk menggerakkan dan mengontrol perangkat yang dikendalikan. Pengguna menggerakkan tuas atau tombol pada transmitter, dan perangkat ini mengubah gerakan atau perintah tersebut menjadi sinyal radio yang akan dikirim ke receiver.

- Receiver (Penerima)

Receiver adalah perangkat yang ditempatkan di perangkat yang akan dikendalikan. Fungsi utama Receiver adalah menerima sinyal radio dari Transmitter dan mengubahnya kembali menjadi perintah yang sesuai untuk mengontrol motor, servo, atau bagian lain dari perangkat.

- Antena

Antena digunakan untuk menerima dan mengirimkan sinyal radio antara transmitter dan receiver. Antena pada transmitter dan receiver harus sesuai agar komunikasi nirkabel bisa dilakukan dengan baik.

- Sumber Daya

Sistem radio kontrol membutuhkan daya untuk bekerja. Transmitter biasanya menggunakan baterai untuk daya, sedangkan receiver pada perangkat yang dikendalikan juga membutuhkan daya untuk beroperasi.

- Perangkat Penyemprotan Cairan Pestisida

Perancangan sistem penyemprotan cairan pestisida yang dilakukan memerlukan beberapa perangkat elektronik tambahan untuk melakukan penyemprotan cairan pestisida secara otomatis, seperti relay yang dikontrol oleh flight controller digunakan sebagai saklar elektronik untuk menyambung dan memutus arus listrik yang mengalir ke waterpump. Waterpump digunakan untuk melakukan proses penyemprotan cairan pestisida yang dikendalikan oleh relay. dan nozzle berperan sebagai penyebaran aliran cairan pestisida yang dikeluarkan waterpump. Penjelasan sistem penyemprotan cairaan pestisida yang diperlukan yaitu sebagai berikut :

- Relay

Relay adalah saklar (switch) yang dioperasikan dengan aliran listrik dan merupakan komponen electromechanical (elektromekanikal) yang terdiri dari 2 bagian utama yakni elektromagnet (coil) dan mekanikal (seperangkat kontak saklar/switch). Relay dimanfaatkan sebagai penggerak kontaktor untuk menyambungkan rangkaian secara tidak langsung. Relay memiliki bagian berupa coil yang biasanya memiliki tegangan kerja DC 5V, 9V, 12V atau sebagainya. Jika komponen tersebut diberi tegangan kerjanya maka arus akan mengalir pada coil sehingga menyebabkan kontak pada relay dapat bekerja. Kegunaan relay pada penelitian ini yaitu sebagai menyambung dan memutus aliran arus listrik yang masuk pada waterpump, sehingga waterpump dapat dinyalakan dan dimatikan secara otomatis melalui kendali dari program flight controller. Gambar 20 merupakan bentuk relay 2 channel yang akan digunakan pada penelitian ini.

Gambar 14 Relay 2 Channel

(Sumber : components101.com)

Relay memiliki 2 kondisi awal yaitu Normally Open (NO) dan Normally Close (NC). Normally Open merupakan kondisi relay terbuka atau tidak terhubung saat tidak dialiri arus listrik. Sedangkan Normally Close relay akan menutup saat tidak dialiri arus listrik.

- Waterpump DC

Waterpump DC atau yang biasa disebut dengan pompa air DC adalah perangkat yang digunakan untuk mengalirkan atau mengangkat air menggunakan tenaga listrik yang berasal dari sumber arus searah. Pompa air DC mengandalkan motor DC yang berputar ketika diberi daya listrik, sehingga menciptakan aliran air. Pada sistem drone waterpump digunakan untuk mengalirkan cairan pestisida yang dikendalikan oleh  flight controller.  Gambar 21 merupakan bentuk dari waterpump.

Gambar 15 Waterpump DC Motor

(Sumber : Shopee.co.id)

- Nozzle Spray

Nozzle spray merupakan salah satu komponen penting dalam sistem dispersi cairan atau semprotan pada drone. Nozzle ini berfungsi sebagai saluran yang mengarahkan dan mengatur aliran cairan yang akan disemprotkan oleh drone. Keunggulan menggunakan nozzle ini adalah kemampuannya untuk mengatur pola semprotan dan volume cairan yang dihasilkan, memungkinkan drone untuk mengaplikasikan bahan kimia atau zat cair lainnya dengan presisi tinggi. Pola semprotan yang dapat diatur ini memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan aplikasi tertentu, seperti penyebaran pestisida atau pupuk secara merata di lahan pertanian. Nozzle spray yang digunakan dalam sistem penyemprotan drone seperti pada Gambar 22.

Gambar 16 Nozzle Sprayer

(Sumber : jakartanotebook.com)

## Mission Planner

Mission Planner adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk merancang, mengatur, dan memantau misi penerbangan atau eksplorasi dalam penerbangan UAV. Mission Planner merupakan perangkat lunak dari stasiun kontrol darat (GCS) untuk mengendalikan kendaraan tanpa awak dari jarak jauh  seperti Pesawat, Copter, dan Rover. Mission Planner dapat digunakan sebagai utilitas konfigurasi atau sebagai suplemen kontrol dinamis untuk kendaraan otonom. Gambar 23 merupakan tampilan hamalan awal pada aplikasi Mission Planner.

Gambar 17 Mission Planner

(Sumber : Ardupilot.org)

Mission Planner dapat terhubung pada drone dengan menggunakan protokol komunikasi wireles dengan protokol komunikasi mavlink, MAVLink adalah singkatan dari "Micro Air Vehicle Link" yang merupakan protokol komunikasi yang digunakan dalam aplikasi kontrol, dan monitoring pesawat tanpa awak. Gambar 24 merupakan penyambungan ardupilot dengan software Ground Controll Station menggunakan protokol komunikasi MAVLink.

(a) Menggunakan USB Serial          (b) Menggunakan Radio Telemetry

Gambar 18 Menghubungkan Mission Planner ke Ardupilot

(Sumber : Ardupilot.org)

Dalam Gambar 24, dapat dilihat bahwa untuk menghubungkan PC dan autopilot, diperlukan perangkat keras fisik dan driver perangkat Windows, seperti kabel USB, Radio Telemetri, Bluetooth, dan koneksi IP yang semuanya memerlukan penggunaan protokol komunikasi MAVLink.

Mission Planner memiliki beberapa fitur yang disusun untuk mencocokkan bagian utama perencana misi seperti yang dipilih dalam menu di sepanjang bagian atas jendela perencana misi. Fitur mission planner dirincikan di setiap bagian berikut:

- Fligh Data

Flight data merupakan menu tampilan awal pada mission planner. Menu ini berfungsi untuk monitoring  pengawasan dan pemantauan penerbangan pada drone.

- Flight Plan

Bagian ini mencakup apa yang akan dilakukan saat berada di layar rencana penerbangan pada Mission Planner. Flight Plan dipilih di menu di bagian atas aplikasi Mission Planner. Bagian ini menyediakan perencanaan dan pelaksanaan rencana penerbangan yang disebut misi.

- Inisialisasi SETUP

Bagian dari Mission Planner  yang dipanggil dari item menu SETUP pada bagian atas Mission Planner memiliki beberapa subbagian. Subbagian adalah tempat untuk mengatur dan mengonfigurasi autopilot untuk menyiapkannya kendaraan yang akan diaktifkan. Biasanya bagian ini adalah tindakan yang diperlukan sebelum penerbangan pertama.

- Konfigurasi dan Penyesuaian

Bagian dari Perencana Misi ini, dipanggil oleh item menu CONFIG di bagian atas Mission Planner, menu CONFIG memiliki beberapa subbagian. Subbagian adalah tempat mengonfigurasi parameter yang mengontrol cara autopilot mengontrol kendaraan.

- Metode Pengembangan Sistem Model Waterfall

Metode pengembangan sistem adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh tim pengembangan perangkat lunak atau sistem untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan menerapkan sistem model perancangan yang akan dilakukan. System Development Life Cycle atau yang dikenal dengan istilah SDLC merupakan metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak dengan menggunakan model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya (Abdul Wahid, 2020; Hidayati, 2019).  Pemilihan model SDLC yang digunakan untuk pengembangan sistem akan menentukan kualitas dari sistem yang akan dibuat atau dikembangkan dan juga menentukan kebutuhan lainnya dalam pengembangan sistem tersebut (Abdul Wahid, 2020).

Model Waterfall merupakan salah satu model SDLC yang sering digunakan dalam pengembangan sistem menggunakan pendekatan sistematis dan berurutan. Tahapan dalam model ini dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengelolaan (maintenance) dan dilakukan secara bertahap. Disebut waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu tahap sebelumnya selesai dan berjalan berurutan. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilakukan dan tidak dapat kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Tahapan-tahapan model waterfall terlihat pada Gambar 27 berikut :

Gambar 19 Siklus Metode Waterfall

(Sumber : (Abdul Wahid, 2020)

- Analisis Kebutuhan

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami sistem alat yang diharapkan oleh pengguna dan batasan alat tersebut. Informasi dapat diperoleh melalui mencari referensi, wawancara, diskusi atau survei secara langsung. Informasi yang diperoleh akan dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna.

- Desain Sistem

Tahap desain sistem yaitu pengembang membuat desain sistem yang dapat membantu menentukan perangkat keras (hardware) dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Desain sistem yang dilakukan meliputi pembuatan desain rancangan sistem secara keseluruhan, pengkabelan, manufaktur, dan pemrograman.

- Implementasi

Tahap implementasi merupakan sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing.

- Verifikasi

Tahap ini dilakukan verifikasi dan pengujian apakah sistem sepenuhnya atau sebagian memenuhi persyaratan sistem, pengujuan dapat dikategorikan ke dalam unit testing (dilakukan pada modul tertentu kode), sistem pengujian (untuk melihat bagaimana sistem bereaksi ketika semua modul yang terintegrasi) dan penerimaan pengujian (dilakukan dengan atau nama pelanggan untuk melihat apakah semua kebutuhan pelanggan puas)

- Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah tahap akhir dari metode waterfall. alat yang telah berhasil dijalankan juga memungkinkan akan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya.

- Penelitian Relevan

Penelitian yang akan dirancang mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan perancangan alat yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa hasil penelitian relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti:

- Penelitian (Hidayat et al., 2019) dengan judul “Rancang bangun Prototype Drone Penyemprot Pestisida Untuk Pertanian Padi Secara Otomatis” menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian dan data yang diperoleh dengan menggunakan sumber batterai berkapasitas 2200mAh, drone frame quadcopter dapat terbang selama kurang dari 3 menit 46 detik ketika beban drone sebesar 1,3kg dan ketika beban drone sebesar 2,5kg drone hanya dapat terbang selama kurang lebih 1 menit 45 detik

- Penelitian (Taufik et al., 2022) dengan judul “Drone Untuk Deteksi Hama dan Penyemprotan Pestisida Pada Tanaman Padi” melakukan uji penyemprotan dengan menerbangkan drone di atas karton pada ketinggian  ±1 meter hingga  ±1,5 meter. Kemudian modul relay akan diaktifkan selama 20 detik dengan menjalankan program yang telah dibuat pada raspberry pi, sehingga pompa wiper akan menyemprotkan cairan.

- Penelitian (Widiasari & Este Dulan Agustinus S., 2020) dengan judul “Rancang Bangun Drone Quadcopter Tanpa Awak Penyiram Pupuk Tanaman” Menyimpulkan bahwa daya angkat drone quadcopter mampu mengangkat beban dengan stabil dari berat 200-600 ml. Dengan berat maksimum yang dapat diangkut oleh drone quadcopter sebesar 600 ml pada lahan pertanian seluas 30m2 dengan ketinggian 2-3 meter

- Penelitian (Yallappa, D. et al., 2017) dengan judul “Development and Evalution of Drone Mounted Sprayer For Pesticide Aplications to Crops” Melakukan uji penyemprotan drone yang dioperasikan pada tanaman kacang tanah dan padi dengan luas lahan 1,15ha dan 1,08ha dengan ketinggian 1 m.

# BAB III

METODOLOGI PERANCANGAN

BAB ini menjelaskan mengenai metode perancangan sistem untuk perancangan dan pembuatan sistem penyemprotan cairan pestisida menggunakan drone UAV hexacopter. Perancangan sistem dilakukan dari segi perangkat keras (hardware) maupun dari segi perangkat lunak yang digunakan. Perancangan dan pembuatan alat ini menggunakan metode pengembangan System Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall, dengan menggunakan metode pengembangan model Waterfall dapat tergambar pendekatan sistem yang sistematis dan juga proses yang berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian dan maintenance. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap selesai langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan alat berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya.

- Analisis Kebutuhan

Proses awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi apa saja kebutuhan dalam pembuatan alat ini, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam perancangan dan pembuatan sistem penyemprotan cairan pestisida otomatis menggunakan drone UAV hexacopter yaitu sebagai berikut :

- Perancangan sistem penyemprotan cairan pestisida secara otomatis menggunakan drone dibuat untuk melakukan penyemprotan cairan pestisida dari udara untuk membasmi hama pada tanaman yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan kuantitas tanaman agar tidak dirusak oleh hama.

- Perancangan dan pembuatan sistem penyemprotan cairan pestisida otomatis menggunakan drone UAV hexacopter yaitu menggunakan 6 motor dan 6 baling-baling sebagai penggerak (aktuator). Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh gaya angkut drone yang lebih besar untuk membawa muatan beban berupa cairan pestisida.

- Perancangan desain alat menggunakan software aplikasi desain 3D menggunakan Solidworks, yang bertujuan untuk membuat bentuk gambaran rancangan alat yang ingin dibuat.

- Drone dapat melakukan terbang secara otonomous mengikuti rute titik koordinat GPS dengan kendali flight controller pixhawk sebagai kontroller utama pada penerbangan drone dengan menggunakan aplikasi Mission Planner.

- Drone  melakukan penyemprotan cairan pestisida secara otomatis ketika drone terbang pada ketinggian 1-3 meter dari permukaan tanah

- Pengujian penerbangan drone dilakukan di luar ruangan (outdoor) pada area yang luas tanpa adanya halangan disekitar saat melakukan penerbangan.

- Alat dan Bahan

Adapun Kebutuhan Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan drone agar dapat berfungsi semestinya, diantaranya :

- Frame Hexacopter F550 Sebagai body frame pada drone.

- Pixhawk sebagai kontroler utama pada penerbangan drone.

- 6 unit Motor brushless DC 1100KV dan propeller ukuran dimensi 9045 sebagai penggerak utama pada drone.

- Power Module sebagai pengatur distribusi daya dari baterai untuk disalurkan ke 6 motor penggerak dan sumber tegangan untuk flight controller (pixhawk).

- Electronic Speed Controller (ESC) sebagai pengontrol kecepatan putar motor brushless pada drone.

- Baterai Lithium Polimer sebagai sumber daya utama drone.

- Modul GPS SE100 sebagai sensor titik koordinat dan kompas pada drone.

- Safety switch sebagai pengaman untuk menyalakan motor.

- Buzzer sebagai indikator status kendaraan berdasarkan nada suara.

- Radio telemetri sebagai modul untuk menghubungkan drone dengan ground station.

- Radio Remote controller sebagai pengendali penerbangan drone dengan kontrol manual jika terjadinya kesalahan atau error (failsafe).

- Relay 2 Channel Sebagai pemutus dan penghubung arus pada waterpump.

- Waterpump sebagai penyemprotan cairan pestisida.

- Nozzle Spray sebagai dispersi penyemprotan cairan pestisida.

- Tangki air sebagai wadah penampung cairan pestisida.

- Laptop sebagai monitoring penerbangan drone dari Ground Controll Station.

- Software Mission Planner sebagai sistem monitoring status penerbangan drone di Ground Controll Station.

- Prinsip Kerja Alat

Sistem penyemprotan cairan pestisida secara otomatis dengan menggunakan drone hexacopter, yaitu drone yang memiliki enam motor dan baling-baling sebagai penggerak, sistem penyemprotan ini dibuat dengan tujuan melakukan pembasmian hama dengan melakukan penyemprotan dengan menggunakan drone yang dikendalikan secara otomatis. prinsip kerja sistem penyemprotan pada penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan gambar activity diagram berikut.

Gambar 20 Activity Diagram Sistem

Seperti yang terdapat pada activity diagram, pada sistem penyemprotan cairan pestisida ini juga melibatkan interaksi antara pengguna (user) dengan drone yang akan dikendalikan. Hal pertama yang dilakukan oleh user adalah menghubungkan sumber daya baterai dengan drone untuk menyalakan seluruh sistem. Setelah proses inisialisasi selesai  user perlu menghubungkan drone dengan Mission Planner untuk melakukan pembuatan misi penerbangan dan mengupload program misi penerbangan ke drone melalui komunikasi radio telemetri. Setelah program misi selesai diupload, untuk menjalankan terbang secara otomatis user perlu menekan tombol safety switch untuk dapat menyalakan motor dengan cara mengarahkan tuas throttle remot kontrol ke arah kanan bawah kemudian ubah mode penerbangan drone menjadi auto mode untuk dapat menjalankan misi penerbangan drone yang telah di upload ke drone.

Misi terbang yang dilakukan oleh drone diawali dengan lepas landas dengan ketinggian 1 hingga 3 meter dari permukaan tanah, setelah melakukan takeoff drone menuju ke titik koordinat 1 untuk menyalakan waterpump agar dapat menyemprot cairan pestisida ke bawah sampai drone menuju ke titik koordinat terakhir dan mematikan waterpump, terakhir drone terbang kembali menuju posisi home untuk melakukan pendaratan (landing). Untuk mengantisipasi terjadinya error pada sistem, saat penerbangan berlangsung user perlu mengawasi keadaan terbang drone, apabila terjadi error pada sistem maka user akan mengambil alih kendali drone dengan remot untuk melakukan pendaratan secara manual.

- Desain Perancangan Sistem

Tahap desain perancangan yaitu membuat desain sistem agar dapat membantu menentukan perangkat keras (hardware) dan sistem perangkat lunak (software) yang dibutuhkan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan seperti desain sistem secara keseluruhan, pengkabelan sistem, blok diagram sistem dan pembuatan perencanaan misi penerbangan.

- Desain Perancangan Hardware

Perancangan hardware berfungsi untuk mengidentifikasi peralatan dan bahan yang akan digunakan. Pembuatan rancangan desain alat menggunakan aplikasi desain yaitu software Solidworks. Pada tahapan ini berfungsi untuk membuat desain bentuk jadi alat yang akan dibuat, mulai dari pembuatan bagian-bagian pada drone hingga desain perakitan drone yang akan digunakan.

- Desain Rancangan Alat

Desain rancangan alat yang akan dibuat yaitu sistem kontrol penyemprotan cairan pestisida otomatis menggunakan drone hexacopter. Gambar 29 merupakan bentuk dari desain rancangan alat yang akan dibuat.

(a) Tampilan depan

(b) Tampilan Samping

(c) Tampilan Atas

Gambar 21 Tampilan desain alat

Drone yang akan dibuat menggunakan body frame hexacopter F550 berbahan serat fiber yang kuat dan ringan. bagian bawah drone juga terdapat landing gear yang terbuat dari bahan karbon dan akrilik sebagai penopang drone tersebut untuk berdiri, serta tangki penyimpanan cairan pestisida yang dapat membawa muatan berupa cairan pestisida  agar saat lepas landas drone dapat terbang melakukan penyemprotan dengan seimbang dan stabil. Bahan tambahan seperti dudukan baterai menggunakan filamen PLA (Polylactic Acid) yang dicetak menggunakan mesin 3D printing.

- Diagram Blok Sistem

Perencanaan alat dibuat dalam bentuk diagram blok. Tiap blok atau sub sistem mempunyai fungsi masing masing, yang kemudian akan digabungkan menjadi suatu alat yang utuh, dan dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Diagram blok sistem ditunjukkan pada Gambar 30

Gambar 22 Diagram Blok Sistem

Berdasarkan pada Gambar 30 dari masing-masing blok diagram memiliki fungsi sebagai berikut :

- Batterai lipo digunakan sebagai sumber daya  untuk menyalakan setiap komponen yang digunakan.

- Power Distribution Board (PDB)  digunakan sebagai pengatur pendistribusian daya untuk  6 motor penggerak dan komponen lain yang digunakan.

- Flight controller (Pixhawk) merupakan kontroller utama pada drone yang digunakan sebagai sistem navigasi dan pengatur arah terbang drone. pada flight controller terdapat beberapa sensor yang digunakan untuk memperoleh data penerbangan pada drone diantaranya : accelerometer, barometer, dan sensor kompas.

- Electronic Speed Controller (ESC) digunakan sebagai mengatur kecepatan rotasi motor berdasarkan nilai sinyal PWM yang diterima dari Flight Controller

- Motor brushless digunakan sebagai penggerak pada drone dengan di pasangkan propeller, propeller yang berputar akan menghasilkan gaya dorongan yang berawanan dengan arah gravitasi agar drone dapat terbang diudara.

- Telemetri digunakan untuk menghubungkan drone dengan aplikasi ground station. Telemetri juga berfungsi sebagai monitoring sistem navigasi dari drone yang ditampilkan pada ground station.

- Remote controller digunakan untuk pengendali drone yang dilakukan secara manual saat terjadi kesalahan navigasi pada drone.

- Relay berfungsi sebagai saklar (switch) untuk menyalakan dan mematikan water pump yang digunakan sebagai penyemprotan pestisida cair.

- Skema Rangkaian Sistem

Skema Rangkaian Sistem adalah representasi grafis dari susunan dan konektivitas kabel, penghubung, dan komponen elektrikal dalam sebuah sistem atau perangkat elektronik. Pada penelitian kali ini, skema rangkaian sistem merupakan proses penyusunan dan penyambungan kabel antar komponen yang ada pada sistem penyemprotan cairan pestisida menggunakan drone hexacopter.

Gambar 23 Skema Rangkaian Sistem

Gambar 31 merupakan skema rangkaian pada sistem alat yang akan dilakukan. skema rangkaian dibuat bertujuan untuk membuat gambaran rancangan untuk proses penyambungan dan pengkabelan yang akan dilakukan pada alat.

- Desain Struktur Alat

Tahapan desain struktur alat berfungsi untuk menyusun serta mengurutkan tempat peletakan setiap komponen yang digunakan dan dibuat secara tersusun dan terstruktur. Gambar 32 merupakan gambaran desain struktur alat pada penelitian ini.

Gambar 24 Bagian dan Tata Letak Komponen Drone

Keterangan  :

| - Pixhawk | - Tangki Pestisida | - Telemetri |
| --- | --- | --- |
| - Motor Brushless | - PDB | - Buzzer |
| - Receiver | - Landing gear | - GPS Module |
| - Batterai | - Nozzle Sprayer | - Propeller |
| - Safety Switch | - ESC |  |

Gambar 32 merupakan bentuk dan struktur alat yang telah dirakit hingga alat siap untuk dilakukan pengujian. Pixhawk yang berperan sebagai flight controller untuk sistem navigasi diposisikan di titik tengah drone yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan drone. Hal ini memungkinkan pusat gravitasi drone tetap seimbang, yang sangat penting untuk menghindari ketidakstabilan dalam penerbangan. Posisi baterai diletakkan di bagian bawah dengan memberi jarak dari pixhwak. Hal ini bertujuan agar sensor kompas pada pixhawk tidak terganggu akibat medan magnet yang dihasilkan oleh baterai. Kemudian tangki air diposisikan di bagian tengah kendaraan dan bawah baterai agar saat posisi take off drone dapat terbang dengan seimbang, serta untuk peletakan nozzle diletakkan di bagian bawah motor bagian kiri dan kanan drone untuk melakukan penyemprotan cairan agar menyebar hingga merata. Juga tidak lupa pembuatan kaki landing gear pada drone.

- Perancangan Misi Terbang Drone.

Setelah memastikan rancangan perangkat keras (hardware) telah dapat bekerja sesuai dengan fungsinya, maka tahap selanjutnya yaitu tahap perencanaan misi penerbangan drone. Perancangan ini dilakukan membuat dan mempersiapkan sistem kontrol untuk penerbangan drone secara autonomous, sebelum melakukan penerbangan, drone diperiksa terlebih dahulu apakah masih ada kesalahan dalam pemasangan dan penyusunan perangkat drone. Perangkat pendukung untuk melakukan pemeriksaan dan perencanaan misi penerbangan drone yaitu menggunakan softwere Mission Planner. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penerbangan yaitu :

- Pengecekan Sebelum Penerbangan (pre-arm check)

Pemeriksaan sebelum penerbangan atau Pre-arm check adalah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan sebelum mengaktifkan motor atau "arming" sebuah drone. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa drone berada dalam keadaan yang aman dan siap untuk terbang. Pemeriksaan ini merupakan langkah penting untuk menghindari kegagalan atau kecelakaan selama penerbangan.

- Kalibrasi sensor (sensor calibration)

Kalibrasi sensor merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa sensor-sensor di dalam drone bekerja dengan benar dan memberikan data yang akurat selama penerbangan. Sensor pada drone umumnya meliputi akselerometer, giroskop, magnetometer (kompas), dan sensor tekanan udara (barometer).

- Pembuatan Perencanaan misi penerbangan (flight plan)

Perencanaan misi dilakukan untuk melakukan dan menyusun perintah navigasi pada penerbangan. Perencanaan misi dilakukan pada GCS dengan menggunakan aplikasi mission planner pada fitur “flight plan”.

Gambar 25 Peta Rute Perencanaan misi

Gambar 33 menunjukkan rute dan perintah navigasi perencanaan misi pada Mision Planner. Berdasarkan pada Gambar 33 Perintah sistem navigasi pada drone yang diawali dengan lepas landas (takeoff) hingga mencapai ketinggian 1-3 meter, kemudian drone bergerak menuju waypoint 1 dan menyalakan waterpump saat drone sampai di waypoint 1, kemudian drone terbang sesuai dengan misi yang telah dirancang. Saat drone telah sampai pada waypoint terakhir maka drone akan kembali ke posisi awal saat lepas landas dan melakukan landing. Tabel 2 berikut merupakan tabel urutan perintah untuk melakukan misi penerbangan drone.

Tabel 2 Perintah Perencanaan Misi

Berdasarkan Tabel 2 perintah yang dilakukan dimulai dari TAKEOFF dengan ketinggian terbang sesuai nilai yang diberikan pada parameter “alt” dalam tabel, perintah DO_CHANGE_SPEED merupakan perintah untuk mengatur perubahan kecepatan drone untuk bermanuver diatur pada parameter yang telah ditentukan. DO_SET_RELAY merupakan sebuah perintah untuk mengatur daya keluaran pin GPIO Pixhawk berfungsi sebagai menghidupkan dan mematikan relay. WAYPOINT merupakan titik koordinat geografis yang memerintahkan drone agar terbang ke arah titik tersebut, dan yang terakhir adalah perintah LAND merupakan perintah untuk kembali ke titik awal drone lepas landas dan diakhiri dengan mendarat atau landing.

- Diagram Alir (Flowchart)

Diagram alir biasa disebut dengan flowchart adalah representasi grafis dari urutan langkah-langkah atau proses dalam sebuah sistem, algoritma, atau pekerjaan. Flowchart digunakan untuk memvisualisasikan aliran informasi, keputusan, atau tugas dari awal hingga akhir. berikut merupakan diagram alir (flowchart) yang dibutuhkan pada penelitian ini:

- Flowchart kalibrasi sensor

Flowchart kalibrasi sensor merupakan sebuah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti saat melakukan kalibrasi sensor pada drone. Gambar 34 berikut merupakan flowchart dari pengkalibrasian sensor pada drone:

Gambar 26 Flowchart kalibrasi sensor pada drone

Berdasarkan Gambar 34 flowchart diatas menjelaskan algoritma dan urutan-urutan proses kalibrasi sensor sebelum melakukan penerbangan pada drone. berikut adalah penjelasan mengenai urutan-urutan flowchart :

- Proses kalibrasi sensor pada drone diawali dengan menyalakan ardupilot yang telah terhubung dengan sensor-sensor yang dibutuhkan dan menunggu hingga proses inisialisai pada ardupilot selesai.

- Setelah proses inisialisi selesai maka perlu dilakukan penyambungan ardupilot dengan aplikasi GCS yaitu Mission Planner.

- Buka menu “SETUP” pada bar sebelah kiri atas Mission Planner kemudian buka menu “Mandatory Hardware”

- Sebelum melakukan kalibrasi sensor accelerometer posisikan drone di atas permukaan yang rata dan stabil, dan pastikan tidak ada gangguan elektromagnetik atau magnetis yang kuat di sekitarnya, kemudian tekan pada button “Accel Calibration”

- Untuk melakukan kalibrasi sensor gyro tekan pada button “Accel Calibration” kemudian sesuaikan dengan panduan yang diberikan oleh Mission planner.

- Untuk melakukan kalibrasi sensor kompas pastikan sensor telah terpasang pada ardupilot, kemudian pilih menu “Compass” dan klik pada button “start” untuk memulai proses kalibrasi sensor kompas. saat proses kalibrasi berlangsung putar dan gerakkan drone ke berbagai arah untuk mendapatkan data sensor yang lebih akurat.

- Setelah semua proses kalibrasi selesai reboot sistem dan nyalakan drone kembali sehingga drone siap untuk melakukan penerbangan.

- Flowchart misi penerbangan drone

Flowchart misi penerbangan drone merupakan sebuah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti saat melakukan penerbangan pada drone. Gambar 35 berikut flowchart misi penerbangan drone yang akan dilakukan pada  tugas akhir ini :

Gambar 27 Flowchart Perencanaan Misi Drone

Pada flowchart diatas menjelaskan algoritma dan urutan-urutan perencanaan misi pada penerbangan drone. berikut adalah penjelasan mengenai urutan-urutan flowchart :

- Arming adalah proses mengaktifkan motor dan sistem kendali drone sehingga drone siap untuk terbang. termasuk langkah-langkah menghidupkan baterai, menyalakan kontroler atau remote, dan memeriksa bahwa semua sistem drone berfungsi dengan baik sebelum dilakukan penerbangan.

- Mode auto adalah serangkaian fitur perintah mode penerbangan drone yang memungkinkan drone untuk beroperasi secara otomatis, mengambil alih kendali dari pilot dalam beberapa tugas yang telah ditentukan.

- Takeoff adalah langkah awal ketika drone lepas landas dari permukaan tanah atau platform awal drone untuk memulai penerbangan.

- Waypoint adalah titik-titik koordinat geografis yang ditentukan oleh pengguna dalam perangkat lunak perencanaan misi untuk drone. Dengan menentukan waypoint, drone dapat diperintahkan terbang sesuai dengan titik kooordinat yang ditentukan pengguna.

- Waterpump on merupakan proses menghidupkan relay agar dapat menyalakan waterpump untuk penyemprotan cairan pestisida

- Terbang sesuai misi adalah proses terbang drone bergerak sesuai misi waypoint yang telah ditentukan oleh pengguna.

- End waypoint merupakan akhir dari titik koordinat perencanaan misi terbang drone.

- Waterpump off merupakan proses mematikan relay agar memutus arus listrik yang mengalir pada waterpump.

- Return to Launch (RTL) adalah fitur pada drone yang memungkinkan drone untuk kembali otomatis ke titik awal atau pada tempat awal drone takeoff.

- Landing adalah tahap akhir dalam penerbangan drone di mana drone turun dari ketinggian dan mendarat dengan aman di permukaan tanah.

- Rancangan Alur Pembuatan Sistem

Proses rancangan pembuatan alat ini dimulai dengan beberapa proses, diantaranya perancangan dan perakitan mekanik drone, penentuan komponen yang diperlukan, penyusunan dan pengkabelan sistem elektronik drone, dan yang terakhir pembuatan perencanaan misi. Adapun flowchart dan langkah-langkah alur penelitian untuk proses perancangan dan pembuatan sistem penyemprotan menggunakan drone sebagai berikut :

- Analisis kebutuhan

Tahapan ini merupakan tahap untuk mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan dalam perancangan dan pembuatan sistem semprot yang akan dilakukan pada drone. Kebutuhan tersebut seperti : study literatur, identifikasi komponen yang dibutuhkan, penyediaan alat dan bahan.

- Perancangan Desain Sistem

Tahapan desain sistem merupakan proses awal yang dilakukan untuk mengetahui apa saja kebutuhan yang diperlukan pada proses pembuatan alat. Proses perancangan desain sistem ini juga merupakan suatu rencana terinci dan spesifik mengenai proses pengerjaan tugas akhir ini dengan membuat blok diagram sistem dan pembuatan desain dan struktur perancangan alat.

- Pembuatan Sistem

Tahapan ini merupakan proses untuk melakukan pembuatan dan perakitan sistem penyemprotan cairan pestisida dengan drone hexacopter secara utuh dan fungsional. Perakitan ini dibuat seperti pada desain perancangan yang telah dibuat sebelumnya, mulai dari penyusunan frame, pemasangan motor, pembuatan landing gear, penyusunan letak komponen, pengkabelan sistem, dan melakukan pengecekan lainnya.

- Pembuatan Misi Penerbangan

Tahapan ini dilakukan untuk pembuatan jalur lintasan drone menggunakan sistem waypoint atau pemberian titik koordinat yang telah ditentukan dan sebagai pemberian perintah yang akan dilakukan drone dengan menggunakan aplikasi Mission Planner.

- Pengujian Alat

Tahapan ini dilakukan serangkain pengujian alat dalam melakukan proses penyemprotan cairan pestisida secara otomatis di atas udara dengan menggunakan drone hexacopter. Hal yang akan diuji yaitu pengujian pengeluaran daya baterai terhadap gaya dorong (trusth) motor BLDC terhadap spesifikasi propeller, pengujian rentang jarak pembacaan sinyal radio pada remot, pengujian rentang jarak pembacaan sinyal telemetri, pengujian error pembacaan titik koordinat GPS, dan melakukan perhitungan terhadap lama durasi terbang drone secara otomatis dari awal drone aktif hingga drone selesai melakukan misi dengan memberikan beban pada drone.

- Maintenance

Tahapan maintenance merupakan tahapan tambahan dari metode pengembagan model waterfall, Tahapan maintenance merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjaga, memperbaiki, atau memperbarui sistem drone agar tetap berfungsi dengan baik. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk mencegah atau memperbaiki kerusakan atau kegagalan yang terjadi pada sistem.

- Analisis dan Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian pengujian pada alat maka tahapan terakhir pada penelitian ini adalah melakukan analisis keberhasilan alat dan menarik kesimpulan terhadap data yang telah diperoleh dari hasil pengujian.

- Rancangan Pengujian Alat

Tahapan pengujian merupakan tahapan dimana akan dilakukan pengujian-pengujian terkait data yang akan diuji pada penelitian kali ini. Data yang akan diuji yaitu : pengujian daya dorong (thrust)  pada setiap motor, pengujian rentang jarak pembacaan sinyal remote, pengujian rentang jarak pembacaan sinyal telemetri, pengujian tingkat keakuratan GPS, dan pengujian terbang berdasarkan beban yang diangkut drone. Hal yang dibutuhkan untuk tahap pengujian yaitu berupa spesifikasi komponen elektronik yang akan digunakan seperti yang terlihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Spesifikasi komponen elektronik

| Beterai Li-po : | - Kapasitas : 7200 mAh |
| --- | --- |
|  | - Discharge rate : 50 C |
|  | - Series : 4S |
| ESC : | - Hobby king 40A |
| Motor Brushless : | - Sunnysky X2216-9 |
|  | - KV : 1100 |
|  | - ESC 40A |
| Propeller : | - APC 8045, APC 9047 |
| Remote Controller : | - Flysky FS-i6 |
|  | - Channels: 6 Channels |
|  | - Rentang RF: 2,40-2,48 GHz |
|  | - Bandwidth: 500KHz |
| Radio Telemetri : | - Cuav Supter Radio |
|  | - Freq : 433MHz |
| GPS Module : | - Radiolink SE100 |

Berdasakan Tabel 3 diatas, maka akan dilakukan beberapa pengujian dan analisis terkait beberapa parameter uji berikut:

- Pengujian Daya Motor

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur berapa besar gaya dorong yang diberikan oleh motor dan baling-baling saat motor dinyalakan, motor yang akan diuji kali ini yaitu menggunakan motor brushless merk Sunnysky X2216-9 dengan KV (Konstant Velocity) 1100, yaitu pada setiap diberikan tegangan sebesar 1 Volt maka motor akan berputar dengan kecepatan 1100 RPM (Rotation Per Minute). pengujian ini juga dilakukan untuk menghitung besar pengeluaran daya baterai pada saat motor dalam kecepatan penuh / pada saat  tuas throttle mencapai 100%. Tabel 4 merupakan parameter yang diuji pada pengujian daya motor.

Tabel 4 Desain Pengukuran Daya Motor

| Throttle (%) | Tegangan input (V) | Arus Input (A) | Daya (Watt) | Kecepatan Putar (RPM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pengujian daya dorong motor menggunakan 2 jenis propeller yaitu propeller dengan kode "8045" memiliki diameter 8 inci dan langkah (pitch) 4,5 inci, dan propeller dengan kode “9047” memiliki diameter 9 inci dan langkah (pitch) 4,7 inci. Pengujian daya dorong ini diukur menggunakan timbangan digital maksimum 10 kg dengan memasangkan motor dan propeller pada timbangan tersebut. Pengukuran nilai arus, tegangan dan daya yang masuk ke motor menggunakan wattmeter yang terpasang diantara baterai dan motor.

- Pengujian Jangkauan Sinyal Radio Remote Controller

Pengujian ini dilakukan untuk menguji jarak pembacaan sinyal radio pada perangkat penerima sinyal remot yang digunakan. Remot yang akan digunakan pada pengujian ini yaitu remot merk Flysky FS-i6 dengan 6 saluran (channel) pengiriman sinyal. Tabel 5 merupakan parameter uji untuk melakukan pengujian pembacaan sinyal remot kontrol pada drone.

Tabel 5 Desain Pengujian  Pembacaan Sinyal Radio Pemancar

| Jarak Baca (m) | Channel Remote | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 10 | Channel 1 |  |
|  | Channel 2 |  |
|  | Channel 3 |  |
|  | Channel 4 |  |
|  | Channel 5 |  |
|  | Channel 6 |  |
| 20 | Channel 1 |  |
|  | Channel 2 |  |
|  | Channel 3 |  |
|  | Channel 4 |  |
|  | Channel 5 |  |
|  | Channel 6 |  |
| … | Channel 1 |  |
|  | Channel 2 |  |
|  | Channel 3 |  |
|  | Channel 4 |  |
|  | Channel 5 |  |
|  | Channel 6 |  |
| 500 | Channel 1 |  |
|  | Channel 2 |  |
|  | Channel 3 |  |
|  | Channel 4 |  |
|  | Channel 5 |  |
|  | Channel 6 |  |

Pengujian ini akan dilakukan percobaan pembacaan sinyal remot terhadap drone mulai dari jarak sejauh 10m hingga berjarak sejauh 500m.  dari jarak tersebut akan dianalisis apakah dengan jarak tersebut drone dapat merespon perintah dari kendali remot. Pembacaan respond remot dari channel 1 hingga channel 6 dapat dilakukan dan dilihat menggunakan software pada ground station yaitu aplikasi Mission Planner.

- Pengujian Jangkauan Sinyal Telemetri

Pengujian ini dilakukan untuk menguji jarak pembacaan sinyal telemetri dari ground station ke telemetri yang terpasang pada drone. Telemetri yang digunakan pada pengujian ini memiliki frekuensi sebesar 433MHz. Tabel 6 merupakan parameter uji untuk melakukan pengujian pembacaan telemetri ground ststion terhadap telemetri  pada drone.

Tabel 6 Desain Pengujian Pembacaan Sinyal Telemetri

| Jarak Baca (m) | Sinyal Terbaca | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |
| 20 |  |  |
| … |  |  |
| 500 |  |  |

Sama seperti pada pengujian sinyal remot, pengujian pembacaan sinyal telemetri juga  dimulai dari jarak sejauh 10m hingga berjarak sejauh 500m. dari jarak tersebut akan dianalisis apakah dengan jarak tersebut drone dapat merespon perintah dari kendali telemetri dari gound station. Perintah yang akan dilakukan dari ground station yaitu menyalakan motor (arming) dan mematikan motor (disarming). Besar kekuatan sinyal yang terbaca pada telemetri dapat dilihat pada tampilan Heads-up Display (HUD) pada aplikasi Mission Planner.

- Pengujian Koordinat GPS

Pengujian titik koordinat GPS dilakukan saat melakukan misi sederhana yaitu melakukan satu perintah lepas landas (take off) dan waypoint untuk mendarat (landing). Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengukur tingkat kakuratan pembacaan koordinat GPS berdasarkan titik koordinat perencanaan misi yang telah dibuat. Tabel 7 merupakan parameter yang diuji pada pengujian pembacaan sinyal GPS.

Tabel 7 Desain pengujian sinyal GPS

|  | Koordinat perencanaan misi |  |  | Koordinat terbaca |  |  | Radius error |  |  | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lat | Long | Alt | Lat | Long | Alt | Lat | Long | Alt |  |
| Waypoint 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waypoint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waypoint 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waypoint 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waypoint 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waypoint 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pengujian ini akan dilakukan sebanyak 3 kali percobaan dengan titik koordinat dan ketinggian drone yang berbeda-beda. Pengujian dilakukan untuk mengetahui rentang kesalahan (error) pada pembacaan koordinat sinyal GPS berdasarkan titik perencanaan misi yang telah dibuat.

- Pengujian Penerbangan

Pengujian terbang dilakukan untuk mengukur lama durasi terbang drone berdasarkan jumlah kapasitas baterai dan beban (cairan pestisida) yang dibawa drone. Pengujian ini dilakukan dimulai dari awal drone dinyalakan (arming), terbang sesuai misi, hingga drone mendarat dan dimatikan (disarming). Tabel 8 berikut merupakan tabel pengujian terbang yang akan dilakukan.

Tabel 8 Desain Data Pengujian Terbang Drone

| Propeller | Jarak Tempuh (m) | Berat Beban (g) | Tegangan Awal (V) | Tegangan Akhir (V) | Selisih Tegangan(V) | Durasi Terbang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8045 |  |  |  |  |  |  |
| 9047 |  |  |  |  |  |  |

Data yang akan diambil berdasarkan tabel 8 yaitu dengan parameter input berupa spesifikasi propeller yang digunakan, jarak tempuh yang dilakukan, dan berat beban yang akan dibawa drone. Sehingga akan menghasilkan data output berupa selisih dari tegangan  awal (motor arming) dan tegangan akhir (motor disarming setelah menjalankan misi) dan lama durasi drone terbang.

# DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, A. (2020). Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi. Jurnal Ilmu-Ilmu Informatika Dan Manajemen STMIK, November, 1–5.

Ahiarwar, S., Swarnkar, R., Bhukya, S., & Namwade, G. (2019). Application of drone in agriculture: A review. International Journal of Chemical Studies, 8(5), 181–187. https://doi.org/10.22271/chemi.2020.v8.i5d.10529

Astuti, W., & Widyastuti, C. R. (2016). Pestisida Organik Ramah Lingkungan Pembasmi Hama Tanaman Sayur. Rekayasa, 14(2), 117.

Febri, H., Sumbung, R., Mesin, J. T., Negeri, P., & Pandang, U. (2021). DRONE UNTUK DETEKSI HAMA DAN PENYEMPROTAN PESTISIDA PADA TANAMAN PADI.

Feriadi, D. (2017). Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Untuk Simulasi Diagnosa Hama dan Penyakit Pada Tanaman Cabai. 106–113.

Hidayat, R., Muhaimin, & Aidi, F. (2019). Rancang Bangun Prototype Drone Penyemprot Pestisida Untuk Pertanian Padi Secara Otomatis. Jurnal Tektro, 3(2), 86–94. http://e-jurnal.pnl.ac.id/index.php/TEKTRO/article/view/1550

Hidayati, N. (2019). Penggunaan Metode Waterfall Dalam Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan. Generation Journal, 3(1), 1–10.

Indreswari Suroso. (2021). Institut teknologi nasional, PENGERTIAN DRONE. 4–11.

Kusumaningrum, S. I. (2019). Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. Jurnal Transaksi, 11(1), 80–89. http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/transaksi/article/view/477

Rahmadiansyah, A., Orlanda, E., Wijaya, M., Nugroho, H. W., & Firmansyah, R. (2017). Perancangan Sistem Telemetri Untuk Mengukur Intensitas Cahaya Berbasis Sensor Light Dependent Resistor Dan Arduino Uno. JEEE-U (Journal of Electrical and Electronic Engineering-UMSIDA), 1(1), 15–21. https://doi.org/10.21070/jeee-u.v1i1.760

Scott, J. E., & Scott, C. H. (2017). Drone delivery models for healthcare. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2017-Janua, 3297–3304. https://doi.org/10.24251/hicss.2017.399

Taufik, A., Habriansyah, I., Fachturrahman, F., & Sumbung, H. F. R. (2022). Drone Untuk Deteksi Hama dan Penyemprotan Pestisida pada Tanaman Padi. Jurnal Teknik Mesin Sinergi, 20(2), 139. https://doi.org/10.31963/sinergi.v20i2.3737

Widiasari, C., & Este Dulan Agustinus S., R. (2020). Rancang Bangun Drone Quadcopter Tanpa Awak Penyiram Pupuk Tanaman. Jurnal ELEMENTER, 6(2), 81–90.

Yallappa, D., Veerangouda, M., & Maski, D., Palled, V., & Bheemanna, M. (2017). Development and evaluation of drone mounted sprayer for pesticide applications to crops. Development and Evaluation of Drone Mounted Sprayer for Pesticide Applications to Crops, 16.1.2015. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8239330/